|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от_________________№_____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Ольга

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Ольга (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Ольга (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта;; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в северной части залива Ольги Японского моря.

Морской порт  включает в себя морские терминалы Пластун, Рудная Пристань, Светлая, сведения о которых приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о подходном фарватере морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства РФ от 17.10.2009 № 1533-р «Об установлении границы морского порта Ольга (Приморский край)» ).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт является незамерзающим, имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Судоходство в морском порту с декабря по февраль месяцы осуществляется в сложных гидрометеорологических условиях, характеризующихся периодическими резонансными горизонтальными колебаниями масс воды (далее – тягун).

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду, за исключением участков акватории морского порта, на которых расположены морские терминалы Пластун, Рудная Пристань и Светлая.

- Сведения о каналах очень высокой частоты (далее – ОВЧ) морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт входит в зону действия морского района А3 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- Обязательная лоцманская проводка судов на акватории морского порта не осуществляется.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках судов приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов, за исключением акватории морского терминала Рудная Пристань.Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт открыт для осуществления грузовых операций с генеральными грузами, в упакованном виде, навалочными, лесными, рудными концентратами, включая опасные.

Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в соответствии Общими правилами по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Суда, следующие в морской порт, запрашивают подтверждение на заход у капитана морского порта на каналах 16 и 12 ОВЧ.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется:

во внутренней акватории морского порта с 08.00 до 21.00 на борту судна, стоящего у причала, либо стоящего на якоре в районе якорной стоянки № 165, сведения о котором приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановления;

на акватории морского терминала Пластун на борту судна, стоящего у причала или на рейде – круглосуточно, ежедневно;

на акватории морского терминала Рудная Пристань - на борту судна, стоящего у причала с 08.00 до 17.00 ежедневно;

на акватории морского терминала Светлая – на борту судна, стоящего у причала или на рейде ежедневно с 08.00 до 17.00.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно в 16.00 на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 18 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www. pma.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов.

- При движении к акваториям морского порта суда обязаны выполнять следующие условия:

главные двигатели должны быть готовыми к немедленному выполнению любых маневров;

якоря должны быть готовы к немедленной отдаче.

- Скорость движения судов на акватории морского порта должна быть минимально возможной, позволяющей безопасно управлять судном.

- Заход судов валовой вместимостью более 500 в морской порт осуществляется в следующем порядке:

в морской порт по Ольгинскому створу светящих знаков 164˚-344˚;

в акваторию морского терминала Пластун по створу маяков бухты Пластун 102˚-282˚;

в акваторию морского терминала Рудная Пристань по створу нештатных светящих знаков 175˚-355˚;

в акваторию морского терминала Светлая по створу нештатных светящих знаков 38˚-218˚.

- На акватории морского порта судам валовой вместимостью не более 500, спортивным и прогулочным судам не допускается:

плавание при скорости ветра более 12 метров в секунду;

плавание при видимости менее 3 кабельтовых;

приближение к якорным местам на расстояние менее 2 кабельтовых;

пересечение курсов движения судов по носу и маневрирование в непосредственной близости от судов, находящихся на ходу;

постановка на якорь на линиях входных створов и вблизи них;

лов рыбы на акватории и с причалов;

швартовка к плавучим средствам навигационного оборудования.

- Плавание судов на устьевом участке реки Светлая осуществляется строго по створу светящих нештатных знаков с направлением 37˚- 217˚, проходящему по оси  фарватера,  ведущему к причалам, сведения о котором приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Заход судов в устье реки Светлая и выход их из реки не допускается:

при скорости ветра более 6 метров в секунду;

при волнении моря на баре реки более 1 метра;

при скорости течения реки более 2 узлов;

при видимости менее 3 кабельтовых.

Суда, ожидающие разрешения  на вход в морской терминал, должны следовать на якорную стоянку № 350 или на якорную стоянку № 353,  указанные в приложении № 2 к настоящим обязательным постановлениям.

- Доставки людей на рейд и с рейда на буксирных судах допускается при скорости ветра не более 12 метров в секунду и волнении не более 0,5 метра, видимости не менее 3 кабельтовых и при наличии достаточного количества спасательных средств.

- Заход судов на акватории морских терминалов Рудная Пристань,

Светлая, выход судов из акваторий морских терминалов осуществляется:

только в светлое время суток;

при скорости восточного и западного ветров не более 6 метров в секунду;

при видимости не менее 3 кабельтовых.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания в этих зонах

- Движение судов на акватории морского порта регулируется капитаном морского порта.

- Суда, следующие в морской порт, устанавливают связь с капитаном морского порта на канале 16 ОВЧ.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их   стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках и на якорных точках, указанных в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Постановка судов, кроме судов валовой вместимостью не более 500, спортивных и прогулочных судов, на якорь вне указанных в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям якорных стоянок, не допускается, за исключением аварийных случаев.

- Стоянка судов на рейде с выведенными из эксплуатации главными двигателями или с неисправным якорным устройством не допускается.

- Суда, ожидающие разрешения на заход в акваторию морского терминала Рудная Пристань, должны следовать на якорные места № 1 или 2, указанные в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Подготовка причалов к швартовке и отшвартовке судов обеспечивается оператором причала.

О готовности причала к швартовке судна оператором причала сообщает капитану морского порта  за один час до начала швартовной операции.

- При выполнении швартовых операций скорость сближения  судна с причалом не должна превышать значения для следующих водоизмещений:

до 2000 тонн - 0,22 метров в секунду;

до 5000 тонн - 0,15 метров в секунду;

до 10000 тонн - 0,13 метров в секунду.

- Не допускается крепление швартовых тросов за отбойные устройства причалов. За одну причальную тумбу разрешается крепить не более 3-х швартовых тросов.

- Швартовые и кантовочные операции судов в морском порту производятся при скорости ветра не более 12 метров в секунду и волнении моря не более 2 баллов.

- Одновременное проведение швартовых операций на смежных причалах не допускается.

- Допускается кратковременная работа винтами после ремонта главного двигателя судна, стоящего у причала, с письменного разрешения капитана морского порта по согласованию с оператором причала.

- Использование буксиров в морском порту для швартовных операций, а также перетяжке более, чем на длину корпуса судна, является обязательным.

- Перетяжку судна вдоль причала разрешается осуществлять при благоприятных метеоусловиях не более чем на длину корпуса судна.

- При перетяжке одного судна у причала на расстояние более длины корпуса судна, судно должно держать судовую энергетическую установку в постоянной готовности (далее – СЭУ), а рулевое и якорное устройство в рабочем состоянии.

- Каждое судно, осуществляющее длительную стоянку в морском порту, должно быть ошвартовано так, чтобы оно не препятствовало движению судов и грузовым операциям и укомплектовано достаточной командой, обеспечивающей его безопасность.

- Суда, имеющие развитый пропульсивный комплекс и исправное носовое подруливающее устройство, с разрешения капитана морского порта могут осуществлять швартовые операции, а также перетяжку вдоль причала без использования портовых буксиров в следующих случаях:

если решение принимается капитаном судна  исходя из конкретных условий;

если используемое исправное носовое подруливающее устройство, в данном  случае, будет иметь эффективное его применение;

при скорости ветра не более 12 метров в секунду и  волнения моря не более 2 баллов;

при  отсутствии льда на акватории порта.

- Буксируемое судно при швартовых операциях должно подавать свой буксирный трос на портовые буксиры.

- Допускается бункеровка судов, стоящих у причалов и на якорных стоянках с грузами, не относящихся к опасным, судами-бункеровщиками с использованием боновых заграждений, устанавливаемых вокруг бункеровщика и бункеруемого судна.

- При стоянке танкера у причала морского порта под сливом нефтепродуктов, на баке и корме танкера должны быть закреплены и приспущены  до воды стальные буксирные тросы с заплетенными огонами.

- Отвод судов от причалов  осуществляется при получении штормового предупреждения о возможном усилении ветра более 20 метров в секунду  следующих направлений:

северо-западного ветра от причалов морского порта;

северо-восточного и западного от причалов морского терминала Пластун;

северо-восточного от причалов морского терминала Рудная Пристань;

северо-восточного, восточного от причалов морского терминала Светлая.

- При получении штормового предупреждения или фактическом увеличении скорости ветра более 15 метров в секунду все  погрузочно-разгрузочные операции с нефтепродуктами ,лесными и генеральными грузами должны быть приостановлены.

- Допускается производство швартовых операций с судами при следующих условиях:

в морском порту Ольга и в морском терминале Пластун при скорости ветра не более 12 метров в секунду и видимости не менее 2 кабельтовых с судами, оборудованными исправными радиолокационными системами и ОВЧ радиостанциями;

в морских терминалах Рудная Пристань, Светлая при скорости ветра не более 6 метров в секунду и видимости не менее 2 кабельтовых с судами, оборудованными исправными радиолокационными системами и ОВЧ радиостанциями;

подходе/отходе судов к причалам морского порта с 08.00 до 24.00 по местному времени, подходе/отходе судов к морскому терминалу Пластун – круглосуточно;

подходе судов к причалам морских терминалов Рудная Пристань, Светлая, отходе от причалов в светлое время суток;

буксировке судов на акватории морского порта способом «за кормой» на буксирном тросе не более 50 метров, способом «лагом»- не более одного судна.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина  в морском порту

- В морском порту и морских терминалах Рудная пристань, Светлая нет приемных сооружений для приема нефтесодержащих льяльных вод, сточных вод и мусора,в морском терминале Пластун имеются приемные сооружения для приема нефтесодержащих льяльных вод, сточных вод и мусора предусмотренные требованиями Приложений I, IV и V МАРПОЛ 73/78).

- Для предотвращения загрязнения акватории морского порта, до начала грузовой операции с нефтепродуктами, по периметру танкера к причалу должны быть выставлены боновые заграждения.В зимнее время боновое заграждение выставляется с учетом ледовой и метеорологической обстановки на акватории морского порта.

- При погрузке на судно вредных веществ необходимо исключить попадание  груза в морскую среду.Сетки, полога, предохраняющие груз от падения в воду, по окончании погрузочно-разгрузочных работ убираются.

- Для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в морском порту используются:

во внутренней акватории якорная стоянка № 174-А;

в морском терминале Пластун на причале № 4, а также на карантинной якорной стоянке  № 3

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и на акватории морского порта

- Суда, осуществляющие движение на акватории морского порта, а также  стоящие на якоре или у причалов, сведения о которых приведены в приложении   №3 к настоящим Обязательным постановлениям, должны нести постоянную радиовахту на канале 16 ОВЧ.

- Судно-бункеровщик и бункеруемое судно несут постоянную радиовахту на канале 16 ОВЧ.

- Сведения о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляются капитаном морского порта.

- Ведение переговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания на каналах 12, 16 ОВЧ в морском порту не допускается.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах у причалов морского порта

- Морской порт может принимать суда длиной до 130 метров и осадкой до 7,5 метров и обрабатывать по два судна во внутренней акватории морского порта и морских терминалах.

- Заход в морской порт судов, имеющих размеры больше указанных, может производиться только по специальному разрешению капитана морского порта.

- Морской терминал Пластун может принимать суда длиной до 160 м  и осадками до 7,5 метров.

- Морской терминал Рудная Пристань может принимать двухвинтовые суда и одновинтовые суда, оборудованные подруливающими устройствами, длиной до 115 метров и осадками до 3,5 метров.

- Морской терминал Светлая может  принимать двухвинтовые суда длиной до 115 метров с максимальными осадками  до 3,5 метров.

- Глубины на подходах к району якорной стоянки № 165 допускают плавание судов с осадками до 10 метров.

- Сведения о глубинах на акватории морского порта, длине причальных сооружений приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежеквартально и по мере их изменения.

- Танкерам допускается выполнять сливные операции с нефтепродуктами:

в морском порту на нефтепирсе;

в морском терминале Пластун на причале № 4;

в морском терминале Светлая на причале № 1.

Пассажирские операции производятся в морском терминале Пластун на причале № 5.

Грузовые операции с использованием портальных кранов, автокранов и судовых погрузочных средств в морском порту допускаются  при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

- Сведения о переработке опасных грузов

- В морском порту осуществляется перевалка опасных грузов 4 класса опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Судно с опасным грузом на борту на акватории  морского порта должно держать судовую энергетическую установку в постоянной готовности для обеспечения немедленного отхода судна от причала.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском  порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом капитана морского порта, а также должностное лицо портового средства, ответственное за охрану.

В информации об угрозе акта незаконного вмешательства указывается:

тип, название судна;

местонахождение судна;

характер угрозы;

источник получения информации об угрозе;

предполагаемое время совершения противоправного акта.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда либо попытках таких проникновений, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на каналах ОВЧ, а также используя дополнительные средства связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Капитану судна, находящемуся в морском порту, предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны и способах взаимодействия с должностными лицами портовых средств в соответствии с положениями Международного кодекса по охране судов и портовых средств) (далее – Кодекс ОСПС).

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровней охраны судов, находящихся в морском порту или намеревающихся зайти в морской порт, и портовых средств передаются в  соответствии с Кодексом ОСПС.

Оповещения и подтверждения получения указанных оповещений осуществляются незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации  капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача навигационной и гидрометеорологической и иной информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется на 16 канале ОВЧ капитаном морского порта.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений предваряется оповещением на канале 16 ОВЧ.

При получении особо важных сообщений и штормовых предупреждений суда подтверждают получение таких сообщений и предупреждений.

- При получении штормового предупреждения капитан морского порта незамедлительно оповещает суда, стоящие у причалов и на якорных стоянках морского порта и морских терминалов, на канале 16 ОВЧ.

- Передача суточного прогноза погоды судам, стоящим в морском порту, осуществляется капитаном морского порта ежедневно, с 14.00 – 15.00 по местному времени.

- Передача срочной гидрометеорологической и навигационной информации, а также штормовых предупреждений судам, находящихся у причалов морского порта, осуществляется капитаном морского порта незамедлительно капитану судна по каналам ОВЧ или в письменной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(пп. 5, 6, 28)

Сведения о подходном канале, рекомендованном пути, морских терминалах Пластун, Рудная Пристань, Светлая.

Морской порт расположен в северной части залива Ольги, который расположен между мысом Маневского (4338' северной широты и 13513' восточной долготы) и островом Чихачева, находящимся в 3,5 мили к северо-востоку от мыса Маневского.

Морской терминал Пластун расположен на южном берегу бухты Пластун, которая вдается в западный берег залива Рында между мысами Якубовского и Асташева на северо-западном берегу  Японского моря.

Морской терминал Рудная Пристань расположен на западном берегу бухты Рудная и оборудован в ковше, представляющим собой небольшое озеро, соединенное с бухтой каналом шириной 40 метров.

Берега канала укреплены и обустроены причальными стенками, на восточном берегу длиной 82 м, на западном берегу длиной 75 метров.

Морской терминал Светлая оборудован в ковше устья реки Светлая, непосредственно  к северо-западу от мыса Сосунова.

Ширина устья реки – 1,1 кабельтовых.

Фарватер проходит по каналу через каменистую подводную гряду и песчаный бар с глубинами  над ним не более 4,2 метра. Ширина фарватера  колеблется в пределах  от 55 метров до 35 метров в его колене.

Глубины на баре реки Светлая не превышают 4,2 метра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 11)

Сведения о каналах очень высокой частоты морского порта

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дежурный | Рабочий |  |
| Капитан морского порта | 16 | 12, 14 | Ольга-Радио-2 |
| Контрольно-пропускной пункт Пограничного управления ФСБ Росси «Ольга» | 16 | 12 | Лебедь-30 |
| Диспетчер порта | 16 | 12 | Ольгалес |
| Администрация морского порта в морском терминале Пластун | 16 | 12 | Пластун-Радио-2 |
| Контрольно-пропускной пункт Пограничного управления ФСБ России «Пластун» | 16 | 10 | Лебедь-39 |
| Диспетчер морского терминала | 16 | 10 | Пластун-98 |
| Дежурный буксир | 16 | 9 | Название буксира |
| Администрация морского порта в морском терминале Рудная Пристань | 16 | 12 | Рудная -Радио-2 |
| Администрация морского порта в морском терминале Светлая | 16 | 12 | Светлая-Радио-2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(пп. 15, 68)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Номер причала | Расположение причала | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина причала, (метров) | Глубина (проектная) у причала (метров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Причал № 1 | В северной части залива Ольги | 98,6 | 7,7 |
| Причал № 2 | В северной части залива Ольги | 85 | 7,6 |
| Причал № 3 | В северной части залива Ольги | 102,3 | 7 |
| Пирс нефтебазы | На северо-западном берегу гавани Тихая пристань | 8,3 | 5,7 |
| Морской терминал Пластун |  |  |  |
| Причал № 1 | На южном берегу бухты Пластун | 150 | 7,2 |
| Причал № 2 | На южном берегу бухты Пластун | 150 | 7,2 |
| Причал № 3 | На западной стороне оградительного мола | 210 | 8,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Причал № 4 | На западной стороне оградительного мола | 150 | 6,6 |
| Причал № 5 | На южном берегу бухты Пластун | 150 | 5 |
| Морской терминал Рудная пристань |  |  |  |
| Причал № 1 | На западной стороне канала ковша | 75 | 4,5 |
| Причал № 2 | На восточной стороне канала ковша | 82 | 4 |
| Морской терминал Светлая |  |  |  |
| Причал № 1 | На южном берегу ковша | 250 | 5,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 16, 29, 34, 35, 37)

Сведения о якорных стоянках морского порта

Стоянка судов на акватории морского порта осуществляется на якорных стоянках, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

Район якорной стоянки № 165:

№1 43˚ 43,22' северной широты и 135˚ 14,39' восточной долготы;

№2 43˚ 43,43' северной широты и 135˚ 14,96' восточной долготы;

№3 43˚ 43,28' северной широты и 135˚ 15,20' восточной долготы;

№4 43˚ 42,60' северной широты и 135˚ 14,79' восточной долготы;

№5 43˚ 42,60' северной широты и 135˚ 14,65' восточной долготы.

Якорная стоянка № 174-А (карантинная якорная стоянка):

№1 43˚ 42,30' северной широты и 135˚ 13,39' восточной долготы;

№2 43˚ 42,30' северной широты и 135˚ 14,08' восточной долготы;

№3 43˚ 42,00' северной широты и 135˚ 14,26' восточной долготы;

№4 43˚ 42,00' северной широты и 135˚ 13,49' восточной долготы.

На акватории морского терминала Пластун  определены якорные места

№ 1 и 2 в точках с координатами:

№1 44˚ 44,70' северной широты и 136˚ 19,50' восточной долготы;

№2 44˚ 44,30' северной широты и 136˚ 19,50' восточной долготы.

Якорные места служат для кратковременной стоянки судов

Якорные стоянки на акватории морского терминала Пластун ограничены прямыми линиями, соединяющими точки в географических координатах:

Якорная стоянка № 3 (карантинная якорная стоянка):

№1 44˚ 45,07' северной широты и 136˚ 21,00' восточной долготы;

№2 44˚ 46,00' северной широты и 136˚ 21,50' восточной долготы;

№3 44˚ 46,00' северной широты и 136˚ 22,30' восточной долготы;

№4 44˚ 45,07' северной широты и 136˚ 22,00' восточной долготы.

Якорная стоянка № 4:

№1 44˚ 46,00' северной широты и 136˚ 21,50' восточной долготы;

№2 44˚ 46,90' северной широты и 136˚ 21,80' восточной долготы;

№3 44˚ 47,20' северной широты и 136˚ 22,50' восточной долготы;

№4 44˚ 46,00' северной широты и 136˚ 22,30' восточной долготы.

Якорная стоянка № 5:

№1 44˚ 46,25' северной широты и 136˚ 23,80' восточной долготы;

№2 44˚ 47,20' северной широты и 136˚ 22,51' восточной долготы;

№3 44˚ 47,46' северной широты и 136˚ 23,30' восточной долготы;

№4 44˚ 46,57' северной широты и 136˚ 24,50' восточной долготы.

На акватории морского терминала Рудная Пристань определены якорные места в точках с координатами:

№1 44˚ 21,20' северной широты и 135˚ 50,40' восточной долготы;

№2 44˚ 21,50' северной широты и 135˚ 50,70' восточной долготы.

Якорная стоянка № 350 на акватории морского терминала Светлая ограничена прямыми линиями, соединяющими точки в географических координатах:

№ 1 46˚ 32,9' северной широты и 138˚ 20,9' восточной долготы;

№ 2 46˚ 32,9' северной широты и 138˚ 21,2' восточной долготы;

№ 3 46˚ 32,6' северной широты и 138˚ 20,9' восточной долготы;

№ 4 46˚ 32,6' северной широты и 138˚ 21,2' восточной долготы;

Якорная стоянка № 353:

№1 46˚ 31,00' северной широты и 138˚ 22,50' восточной долготы;

№2 46˚ 31,00' северной широты и 138˚ 20,00' восточной долготы;

№3 46˚ 29,60' северной широты и 138˚ 19,00' восточной долготы;

№4 46˚ 29,60' северной широты и 138˚ 22,00' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| до 10 000 | 1x600 | 1x600 |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335, № 48,   ст. 6728.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1748.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 "О реализации положений главы  XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).