|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от ________________№_______ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Приморск

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Приморск (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним)  (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Приморск (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правил плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов, сведения о периоде навигации,  сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов;  сведения о глубинах акватории морского порта и подходов к нему; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен у северо-восточного берега пролива Бьеркезунд Финского залива Балтийского моря.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 г. № 1244-р).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично.

- Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации для международного морского грузового сообщения).

- Условия плавания в морском порту характеризуются следующими гидрометеорологическими условиями:

преобладают ветра южного, юго – западного и западного направлений;

уровень воды подвержен непериодическим колебаниям сгонно-нагонного характера, имеет сезонные изменения: основной минимум в марте-мае, с июня уровень повышается и достигает  максимальных значений в октябре;

высота волны может достигать 2 метров при штормовых ветрах южного,          юго – восточного направлений;

ветровые течения преобладают над постоянными, особенно осенью и зимой;

наибольшая толщина льда достигает 70-90 сантиметров.

- Морской порт является замерзающим. В условиях льдообразования на акватории морского порта осуществляется ледокольная проводка судов.

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фарватерах и рекомендованных путях морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в  морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт предназначен для перевалки нефти и нефтепродуктов 3 класса опасности Международной морской организации (далее – ИМО), а также осуществляет грузовые операции с иными видами грузов согласно назначению причалов.

Морской порт принимает нефтяные танкеры с двойным корпусом и двойным дном, соответствующие требованиям Приложения I к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года ).

- В морском порту пассажирские операции не осуществляются.

- В морском порту осуществляется снабжение судов продовольствием, топливом, пресной водой, приём с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора за исключением отходов 1 и 2 класса опасности.

- В морском порту осуществляется  буксирное обеспечение:

швартовных операций судов;

нефтяных танкеров, следующих на вход в морской порт и на выход из морского порта.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту и для буксирного обеспечения нефтяных танкеров, следующих на вход в морской порт и на выход из морского порта, приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт входит в зону действия морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- Сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода их из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

График движения и расстановки судов на акватории морского порта утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 18 настоящих Обязательных постановлений, и заявок операторов причала и размещается по адресу в сети Интернет: www.pasp.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется службой управления движением судов (далее – СУДС).

- Движение судов, следующих в морской порт и из морского порта, осуществляется по фарватерам № 5а и 5 и рекомендованным путям № 1 и 2.

- Движение судов по фарватеру № 5а на акватории морского порта осуществляется со скоростью не более 10 узлов.

- В случае необходимости, суда, следующие в морской порт, ожидают разрешения на начало движения на якорной стоянке № 10 к востоку от острова Сескар.

- При движении менее чем в 200 метрах от судов, стоящих у причалов и на якоре, мест проведения подводных и водолазных работ, судам следует уменьшить свою скорость до минимально возможной, позволяющей безопасно управлять судном.

- При видимости менее 5 кабельтовых движение судов и швартовные операции с судами в морском порту не допускаются, за исключением движения и швартовных операций судов, участвующих в аварийно-спасательных операциях.

- Суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее - суда портового флота), маломерные суда, спортивные парусные и прогулочные суда не должны создавать помех движению нефтяных танкеров.

- Посадка на судно и высадка с судна лоцмана осуществляется:

на суда, стоящие на якорных стоянках и у причалов морского порта – на якорных стоянках и у причалов морского порта;

на суда при следовании в морской порт с юга в районе точки с координатами 60°12,80' северной широты и 28°45,72' восточной долготы;

на суда при следовании в пролив Бьеркезунд с северо-запада фарватером № 5 к причалам морского порта, от причалов морского порта на северо – запад или транзитом через акваторию морского порта в северо-западном направлении – в районе точки с координатами 6022,40 северной широты и 2834,54 восточной долготы;

на суда при следовании в пролив Бьеркезунд с юго-востока фарватером № 5 к причалам морского порта, от причалов морского порта на юго-восток или транзитом через акваторию морского порта в юго-восточном направлении в районе точки с координатами 6014,75 северной широты и 2850,84 восточной долготы.

- Маломерным судам, за исключением судов портового флота, спортивным парусным и  прогулочным судам в морском порту запрещается:

подход к судам, стоящим на якоре или у причалов;

подход к причалам нефтеналивного терминала;

плавание при скорости ветра более 15 метров в секунду;

плавание в районах якорных стоянок;

швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи от них;

постановка на якорь на фарватерах и вблизи от них.

- От обязательной лоцманской проводки освобождаются следующие категории судов:

- маломерные суда;

- спортивные парусные суда;

- суда портового флота вместимостью менее 500;

суда, осуществляющие прибрежное рыболовство.

- Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории восточной части Финского залива, ограниченной меридианом 26°30,00' восточной долготы, в пределах территориального моря Российской Федерации действует Региональная служба управления движением судов (далее – РСУДС), в состав которой входит СУДС морского порта.

Связь с РСУДС осуществляется круглосуточно на 74 и 10 каналах связи ОВЧ, позывной "Петербург – трафик".

- Зона действия СУДС морского порта включает в себя:

акваторию пролива Бьёркезунд к югу от параллели 60°25,00' северной широты;

акваторию Финского залива, ограниченную дугой окружности радиусом 16,5 мили с центром в точке с координатами 60°20,25' северной широты и 28°43,23' восточной долготы и ее радиусами, проведенными по направлениям 130° и 225°.

- Границей перехода судов, следующих из зоны действия РСУДС, позывной «Петербург – Трафик», в зону действия СУДС морского порта, позывной «Приморск – Трафик», является граница зоны действия СУДС морского порта.

- Связь с СУДС в морском порту осуществляется на каналах связи ОВЧ, приведенных в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям. Суда, находящиеся в зоне действия СУДС морского порта, несут постоянную радиовахту   на 16 и 68  каналах связи ОВЧ.

- При входе в зону действия СУДС морского порта суда получают разрешение РСУДС на прекращение радиовахты на 10 канале связи  ОВЧ, позывной «Петербург – Трафик» и устанавливают связь с СУДС морского порта на 68 канале связи  ОВЧ, позывной «Приморск-Трафик».

- При выходе из зоны действия СУДС морского порта суда получают разрешение СУДС морского порта на прекращение радиовахты на 68 канале связи  ОВЧ, позывной «Приморск-Трафик», и устанавливают связь с РСУДС на 10 канале связи ОВЧ, позывной «Петербург – Трафик».

- До начала движения судно должно запросить разрешение СУДС морского порта на начало движения. О передаче на судно разрешения на начало движения СУДС сообщает капитану морского порта.

Разрешение аннулируется СУДС и запрашивается судном заново, если судно в течение 30 минут после получения разрешения СУДС не начало разрешенные действия.

- Плавание судов в зоне действия СУДС морского порта при отсутствии связи судна с СУДС не допускается.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках        № 6, 6а, 10 и у причалов морского порта.

В зимнее время стоянка нефтяных танкеров на якорной стоянке № 10 не допускается.

- У причалов № Р1, Р3 допускается стоянка судов в два корпуса.

- При стоянке нефтяного танкера у причала на баке и  корме с морского борта должны быть приспущены до воды и закреплены стальные буксирные тросы с заплетенными огонами.

- Швартовка судов портового флота к нефтяному танкеру, стоящему у нефтеналивного причала, для осуществления бункеровочных операций или приема судовых отходов (нефтесодержащих и сточных вод, мусора) разрешается без буксирного обеспечения.

- Швартовка судов и плавсредств к эстакаде причалов нефтеналивных терминалов не допускается.

- Перетяжка нефтяных танкеров вдоль причала на швартовых не допускается.

- Швартовка судов к причалам морского порта запрещается при ветрах:

южных направлений от 140о до 230о при скорости ветра более 15 метров в секунду;

направлений 230о – 0о -– 140о  при скорости ветра более 18 метров в секунду.

- Швартовка судов к причалу № 4 разрешается при скорости ветра менее 15 метров в секунду.

- Отшвартовка судов от причалов разрешается при скорости ветра менее 20 метров в секунду.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда, стоящие на якоре на акватории морского порта и у причалов морского порта несут постоянную радиовахту на рабочем канале связи 68 ОВЧ.

- Сведения о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, доводятся до сведения мореплавателей капитаном морского порта.

- Сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- На акватории морского порта действует морской район А1 ГМССБ, информационно связанный с Морским спасательным координационным центром Санкт-Петербург.

- Границей действия района А1 ГМССБ является дуга радиусом 150 морских миль, проведенная из Центра управления связью в городе Санкт-Петербург  с координатами 59˚53' северной широты и 030˚13' восточной долготы в западном направлении.

- Связь в морском районе А2 ГМССБ обеспечивается совместной работой береговых станций Санкт-Петербург, Горки, полуостров Каравалдайский с радиусом действия от 200 до 250 морских миль с центром в точке с координатами 59°59′ северной широты  и 29°07′ восточной долготы.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется прием с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора за исключением отходов 1 и 2 класса опасности.

- На акватории морского порта не допускается сброс балластных вод, за исключением изолированного балласта. Контроль за превышением предельно-допустимой концентрации углеводородов в изолированном балласте осуществляет оператор морского терминала.

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если он принят или заменен в районе Северо-восточной Атлантики, в Северном море за пределами 50 морских миль от ближайшего берега и на глубине не менее 200 метров, о чем в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- В случае разлива нефти или нефтепродуктов на судне либо на акватории морского порта в районе осуществления операций по сливу-наливу нефти или нефтепродуктов указанные операции прекращаются, принимаются меры по локализации разлива нефти или нефтепродуктов в соответствии с планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Информация о загрязнении акватории незамедлительно доводится до капитана морского порта на канале связи 68 ОВЧ и включает в себя сведения о:

времени обнаружения разлива нефти или нефтепродуктов;

гидрометеоусловиях (состояние моря, скорость и направление ветра, видимость);

характере загрязнений и протяженности района загрязнения;

предполагаемом источнике загрязнения.

- Судам, не занятым в операции по ликвидации разлива, не допускается пересекать загрязненную акваторию.

- При прохождении вблизи района, где происходит ликвидация разлива нефти или нефтепродуктов, судно уменьшает свою скорость до минимально возможной, позволяющей безопасно управлять судном.

- Сливо-наливные и бункеровочные операции на судах осуществляются с установкой боновых заграждений.

- Боновые заграждения не устанавливаются:

- при силе ветра более 15 метров в секунду;

- высоте волны более одного метра;

- в период льдообразования.

- В случаях, когда боновые заграждения не устанавливаются, вблизи причала организуется дежурство судна (буксира), оснащенного средствами ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасных инфекций, вместе с экипажем, пассажирами и грузом отводится для проведения противоэпидемиологических мероприятий на якорную стоянку № 6.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда длиной до 307 метров, шириной до 55 метров и с осадкой до 15,85 метров.

- Сведения о глубинах акватории морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям. Сведения о глубинах у причалов морского порта приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и допустимые осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении в сети Интернет по адресу:                   www.pasp.ru.

- Сведения о переработке опасных грузов

- Место швартовки судна относительно стендеров нефтеналивного причала определяется оператором морского терминала.

Капитан судна обеспечивает контроль за натяжением швартовых концов и местоположением судна.

- При появлении угрозы повреждения стендеров грузовые операции прекращаются и стендеры отсоединяются.

- Выполнение операций по наливу  нефти и нефтепродуктов у причалов         № 1 – 4,  № 8 – 9 допускается при скорости ветра менее 22 метров в секунду.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Период ледокольной проводки судов в морском порту объявляется с началом льдообразования в проливе Бьеркезунд и завершается с окончательным очищением пролива Бьеркезунд ото льда.

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Для обеспечения ледокольной проводки судов в восточной части Финского залива создается штаб ледокольных проводок.

- Информация о подходе судна к точке формирования каравана  (далее – ТФК) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТФК в соответствии с пунктом 18 настоящих Обязательных постановлений.

- Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток и размещаются в сети Интернет по адресу www.pasp.ru. При изменении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется по состоянию на 20.00 текущих суток с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 1 к настоящим Обязательным постановлениям. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и местонахождению ТФК размещается в сети Интернет по адресу www.pasp.ru не позднее, чем за 14 суток до предполагаемой даты введения ограничений по ледовому плаванию и местонахождению ТФК.

- Суда, следующие в морской порт, подходят к ТФК с использованием рекомендаций РСУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТФК самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется линейными и портовыми ледоколами в составе каравана ледокольной проводки. В случае невозможности следования в составе каравана ледокольной проводки судно может запросить индивидуальную ледокольную проводку, которая осуществляется при наличии ледоколов, свободных от ледокольной проводки караванов.

- Ледокольная проводка осуществляется по фарватеру № 5а или по рекомендованным путям № 1 и 2.

- Формирование каравана на заход в морской порт осуществляется капитаном морского порта в соответствии с пунктом 71 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к морскому порту;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к морскому порту судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает СУДС.

- С учетом фактической ледовой обстановки на подходах и акватории морского порта, а также с учетом технических характеристик судов, суда могут следовать самостоятельно с использованием рекомендаций ледокола.

Суда, следующие самостоятельно, при прохождении контрольных точек и по запросу обязаны информировать СУДС о ледовой обстановке на маршруте движения.

- Суда, включенные в состав каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледокольную проводку, переходят на каналы связи ОВЧ, указанные ледоколом.

- Околка судов разрешается только ледоколом.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 14 суток с момента подхода судна к ТФК, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 14 суток с момента подхода судна к ТФК капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется ежедневно в 13.00 на 68 канале связи ОВЧ и по мере её поступления.

- Передача гидрометеорологической и навигационной информации судам, находящимся в зоне действия СУДС морского порта, осуществляется СУДС морского порта на 68 рабочем канале связи  ОВЧ.

- Штормовые предупреждения (сообщения о неблагоприятных гидрометеорологических условиях) при их получении незамедлительно передаются СУДС на 68 рабочем канале связи  ОВЧ, на 13 резервном канале связи ОВЧ. Суда подтверждают СУДС получение особо важных сообщений и штормовых предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(пп. 10, 72)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания  на акватории 
морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(пп. 11, 63)

Сведения о фарватерах и рекомендованных путях морского порта

Фарватер № 5а (Приморский фарватер) длиной 17,9 морской мили

| № точки | Координаты точек оси фарватера |  | Направление | Дистанция | Ширина | Глубина минимальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |  | (мили) | (кабельтовые) | (метры) |
| 1 | 6006,15' | 28°27,00' |  |  |  |  |
|  |  |  | 60,4- 240,4 | 9,3 | 10 | 19,6 |
| 2 | 60°10,70' | 28°43,30' |  |  |  |  |
|  |  |  | 30- 210 | 5,4 | 10 | 19,2 |
| 3 | 60°15,40' | 28°48,77' |  |  |  |  |
|  |  |  | 138 - 318 | 3,2 | 5-10 | 20,7 |
| 4 | 60°17,80' | 28°44,42' |  |  |  |  |

Фарватер № 5 (Юго-восточный фарватер) длиной 15,6 морской мили

| № | Координаты точек оси фарватера |  | Направление | Дистанция | Ширина | Глубина минимальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| точки | северная широта | восточная долгота |  | (мили) | (кабельтовые) | (метры) |
| 1 | 60°02,08' | 29°03,37' |  |  |  |  |
|  |  |  | 356- 176 | 6,3 | 5 | 24 |
| 2 | 60°08,40' | 28°02,50' |  |  |  |  |
|  |  |  | 318,8- 138,8 | 7,2 | 5 | 9,2 |
| 3 | 60°13,80' | 28°53,00' |  |  |  |  |
|  |  |  | 312,7- 132,7 | 2,1 | 5 | 24,1 |
| 4 | 60°15,27' | 28°49,80' |  |  |  |  |

Рекомендованный путь № 1 длиной 8,1 морской мили

| № точки | Координаты точек оси пути |  | Напрвление | Дистанция | Ширина | Глубина минимальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |  | (мили) | (кабельтовые) | (метры) |
| 1 | 60°09,25' | 28°36,10' |  |  |  |  |
|  |  |  | 75 - 255 | 8,1 | 7,2 | 20,5 |
| 2 | 60°07,14' | 28°20,32' |  |  |  |  |

Рекомендованный путь № 2 длиной 14,2 морской мили

| № | Координаты точек оси пути |  | Напрвление | Дистанция | Ширина | Глубина минимальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| точки | северная широта | восточная долгота |  | (мили) | (кабельтовые) | (метры) |
| 1 | 60°06,42' | 28°30,00' |  |  |  |  |
|  |  |  | 81,2- 261,2 | 6,3 | 7 | 24,5 |
| 2 | 60°07,38' | 28°42,44' |  |  |  |  |
|  |  |  | 41,3 - 221,3 | 4,5 | 9,7 | 34,2 |
| 3 | 60°10,78' | 28°48,45' |  |  |  |  |
|  |  |  | 0- 180 | 3,4 | 9,7 | 28,9 |
| 4 | 60°14,15' | 28°48,45' |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(пп. 11, 63)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Причалы | Расположение центра причала (географические координаты) |  | Технические характеристики причала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота | длина причала (метров) | глубина у причала (метров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Причал № 1 | 60°20,02' | 028°42,58' | 375,1 | 17,8 |
| Причал № 2 | 60°19,89' | 028°42,90' | 375,1 | 17,8 |
| Причал № 3 | 60°20,14' | 028°41,99' | 432,5 | 17,8 |
| Причал № 4 | 60°20,18' | 028°42,00' | 414,75 | 17,8 |
| Причал № 5 | 60°20,26' | 028°42,52' | 89,1 | 7,48 |
| Причал № 6 | 60°20,09' | 028°43,05' | 136,9 | 7,48 |
| Причал № 7 | 60°20,06' | 028°43,13' | 31,3 | 5,68 |
| Причал № 8 | 60°19,22' | 028°44,02' | 353 | 14,7 |
| Причал № 9 | 60°19,22' | 028°44,08' | 344,38 | 11,8 |
| Причал № 10 | 60°19,54' | 028°44,26' | 261,3 | 5,05 |
| Причал № Р1 | 60°21,24' | 028°37,8' | 122,75 | 4,12 |
| Причал № Р2 | 60°21,24' | 028°37,8' | 15 | 4 |
| Причал № Р3 | 60°21,24' | 028°37,8' | 120,44 без корневой части мола | 2,92, головная часть мола -4,12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

- к Обязательным постановлениям

- (пп.11, 34)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Службы морского порта | Каналы связи |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рабочий | резервный |  |
| Государственный портовый контроль в морском порту | 09 | 67 | Приморск – Портконтроль |
| Региональная служба управлением движения судов | 10,74 |  | Петербург – Трафик |
| Служба управлением движения судов морского порта | 68 | 13 | Приморск – Трафик |
| Морской спасательно-координационный центр «Санкт-Петербург» | 16, 71 | 24, 26, 27 | Петербург – Радио – 1 |
| Диспетчерская оператора морских нефтеналивных терминалов. | 28, 71 | 69 | Приморск – Порт |
| Лоцманская организация | 15, 17 | - | Приморск – Пайлот |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

- к Обязательным постановлениям

- (п. 11)

- Сведения о якорных стоянках морского порта

Якорные стоянки морского порта ограничены прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

Якорная стоянка № 6 (наименьшая глубина 14,4 метров, грунт - ил, песок):

№ 1 60°20,60' северной широты и 028°40,50' восточной долготы;

№ 2 60°20,00' северной широты и 028°41,57' восточной долготы;

№ 3 60°19,60' северной широты и 028°43,00' восточной долготы;

№ 4 60°19,24' северной широты и 028°41,95' восточной долготы;

№ 5 60°20,30' северной широты и 028°39,60' восточной долготы.

Якорная стоянка № 6а (наименьшая глубина 21,4 метров, грунт - ил, песок):

№ 1 60°18,00' северной широты и 028°44,77' восточной долготы;

№ 2 60°18,43' северной широты и 028°44,42' восточной долготы;

№ 3 60°18,43' северной широты и 028°45,17' восточной долготы;

№ 4 60°18,00' северной широты и 028°45,68' восточной долготы.

Якорная стоянка № 10 (наименьшая глубина 15 метров, грунт - мелкий песок):

№ 1 60°00,00' северной широты и 028°26,00' восточной долготы;

№ 2 60°02,00' северной широты и 028°26,00' восточной долготы;

№ 3 60°02,00' северной широты и 028°30,00' восточной долготы;

№ 4 60°00,00' северной широты и 028°30,00' восточной долготы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6

- к Обязательным постановлениям

- (п. 15)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту и для буксирного обеспечения нефтяных  танкеров, следующих на вход в морской порт и на выход их из морского порта

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (не менее) в киловаттах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка | буксирное обеспечение нефтяных танкеров на вход в морской порт и выход их из морского порта |  |  |  |  |  |  |
| причалы № 1, 2, 3, 4, 8, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 500 до10000 | 1 x 2 600 | 1 x 2 600 | 1 x 2 600 |  |  |  |  |  |  |
| от 10001 до 50000 | 2 x 2 600 | 2 x 2 600 | 1 x 2 600 |  |  |  |  |  |  |
| от 50001 до100000 | 1 x 3700 2 x 2 600 | 1 x 3700 2 x 2 600 | 1 x 3700 |  |  |  |  |  |  |
| от 100001 до150000 | 2 x 3700 1 x 2600 | 2 x 3700 1 x 2600 | 1 x 3700 |  |  |  |  |  |  |
| более 150000 | 2 x 3700 2 x 2600 | 2 x 3700 2 x2600 | 1 x 3700 |  |  |  |  |  |  |
| причалы № 5, 6, 7, 10, Р1, Р3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| более 500 | 1 x 880 | 1 x 880 |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов

Район обязательной лоцманской проводки судов  включает в себя акваторию морского порта.

Сведения о районе необязательной лоцманской проводки судов

Район необязательной лоцманской проводки судов ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

| 1 | 60°06,10′ северной широты | 28°22,60′ восточной долготы; |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60°04,80′ северной широты | 28°26,38′ восточной долготы; |
| 3 | 60°05,73′ северной широты | 28°27,50′ восточной долготы; |
| 4 | 60°07,08′ северной широты | 28°43,18′ восточной долготы; |
| 5 | 60°10,60′ северной широты | 28°49,42′ восточной долготы; |
| 6 | 60°15,50′ северной широты | 28°50,00′ восточной долготы; |
| 7 | 60°15,30′ северной широты | 28°47,48′ восточной долготы; |
| 8 | 60°11,08′ северной широты | 28°42,58′ восточной долготы; |
| 9 | 60°09,97′ северной широты | 28°38,60′ восточной долготы; |
| 10 | 60°07,43′ северной широты | 28°19,76′ восточной долготы. |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2),  ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,            ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27        (ч. 1), ст. 2700; 2004,  № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46,          ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29,          ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45,      ст. 6335, № 48, ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128; № 25, ст. 3268, № 31 ст. 4321.

)  Приказ Минтранса России № 140 от 20 августа 2009 г. «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России                    24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 35 ст. 4302; 2010, № 50, 6757.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.07.2001 г. № 904-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 29, ст. 3045).

- )  Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. N 947 "О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года".

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.