УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минтранса России

от _______________ № ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Витино

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Витино 
(далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261- ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о морских портах), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г.  № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (далее – КТМ Российской Федерации), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним (далее – Общие правила) и отражают  особенности морского порта Витино.

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Витино (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов в акватории морского порта; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этих зонах; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат  исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен на Карельском берегу Кандалакшской губы Белого моря.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 224-р.

- Морской порт является замерзающим морским портом.

- Морской порт открыт для захода судов круглый год, осуществляет работу круглосуточно.

- Морской порт является приливным морским портом. Средняя величина сизигийного прилива составляет 2,5 метра, квадратурного - 1,6 метра, сгонно-нагонные колебания уровня могут достигать 0,5 метра. Резкое повышение атмосферного давления может вызвать понижение уровня на 0,5 метра.

Гидрометеорологические условия морского порта характеризуются следующими факторами:

наличие ледового покрова на акватории морского порта,  в зимнее время достигающего в отдельные периоды толщины до 1,2 метра;

постоянные приливоотливные и переменные ветровые течения скоростью от 1 до 3,5 узла;

резкая смена направления ветра в течение суток;

частые туманы и нулевая видимость в осенний период;

сильные метели;

полярная ночь в зимний период;

дрейфующие льды, образующие торосы и сжатия, перекрывающие подходной фарватер и мешающие изменению курса при поворотах.

- Гидрографической особенностью морского порта является наличие извилистого подходного фарватера, огражденного:

пятью  парами светящих створных знаков;

одним светящим знаком кругового обзора;

двадцатью семью святящими плавучими предостерегающими знаками.

- Движение судов на акватории морского порта регулируется капитаном морского порта.

- В морской порт разрешен заход судов и иных плавсредств с ядерными  энергетическими установками и радиационными источниками.

- Морской порт открыт для захода иностранных судов.

Оформление пересечения государственной границы Российской Федерации осуществляется в установленных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в морских портах Мурманск, Кандалакша, Архангельск.

- Движение судов к морскому порту и на акватории морского порта осуществляется с использованием радиосвязи, предназначенной для передачи судам информации, выдачи рекомендаций, организации движения судов и их контроля.

- Сведения о фарватерах акватории морского порта и глубинах акватории морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт не входит в зону действия морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии.

- Движение судов к морскому порту осуществляется по рекомендованному  пути 284,7° – 104,7° от точки с географическими координатами 66°52.80' северной широты, 032°54.71' восточной долготы, с правой стороны которого установлен светящий буй «Основной фарватер справа» до подходного фарватера.

В целях обеспечения безопасности мореплавания на подходном фарватере суда должны следовать с особой осторожностью.

- Морской порт осуществляет грузовые операции с опасными грузами 3 класса опасности  Международной морской организации.

Морской порт не имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, а также  проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.

- В морской порт разрешается заход нефтяных танкеров только  с двойным корпусом.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в соответствии с пунктами 47 - 48, 50 – 51 Общих правил по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта и на подходах к нему

- В морском порту действует разрешительный порядок движения судов. Постановка на якорь, снятие с якоря, подход и швартовка к причалу, отшвартовка и отход от него, перешвартовка и другие подобные операции осуществляются с разрешения капитана морского порта.

- Движение судов в морской порт и из морского порта осуществляется по подходному фарватеру.

- Подходной фарватер начинается в точке с географическими координатами: 66°54,20' северной широты, 32°41,31' восточной долготы, с правой стороны которого установлен светящий буй «Ограждение правой стороны фарватера (канала)» и заканчивается в точке с географическими координатами: 67°04,63' северной широты, 32°21,23' восточной долготы, с левой стороны которого установлен светящийся буй «Ограждение левой стороны фарватера (канала).

- Последующее ограждение подходного фарватера, состоящего из четырех участков, осуществляется: буями красного цвета, расположенными по его левой стороне, буями зеленого цвета, расположенными по его правой стороне, а также западными буями.

- Движение по подходному фарватеру обеспечивается створами  Продольный, Ряшков Западный, Встречный, Олений Южный, Палкинский.

- На подходном фарватере установлено одностороннее движение судов.

- Вынужденная остановка судов  вследствие технических повреждений на якорь на подходном фарватере  не может превышать одного часа.

- В период  ледокольной проводки судов (зимней навигации) движение судов на акватории морского порта и на подходах к нему  осуществляется с помощью ледоколов и/или буксиров с ледовым классом.

- Выход из морского порта судов, груженных нефтью и нефтепродуктами,  осуществляется при  буксирном сопровождении.

Для сопровождения танкеров длиной до 200 метров  используется один буксир, для танкеров длиной более 200 метров используются два буксира.

В период зимней навигации  указанные буксирные операции осуществляются с помощью буксиров с ледовым классом.

В период зимней навигации суда, груженные нефтью и нефтепродуктами, выходящие из морского порта по установившемуся ледовому каналу подходного фарватера могут использовать  для сопровождения один буксир с ледовым классом.

- Выход из морского порта судов, груженных нефтью и нефтепродуктами, осуществляется при буксирном сопровождении до точки с координатами: 66°53,3' северной широты и 032°50,0' восточной долготы.

- Швартовные операции у всех причалов морского порта осуществляются круглосуточно.

- Скорость движения судов на акватории морского порта ограничена и не может превышать:

8 узлов - на подходном фарватере;

6 узлов - на внутреннем рейде.

- На подходном фарватере не допускается движение:

судов длиной более 150 метров в балласте при скорости ветра свыше 12 метров в секунду;

груженых судов длиной более 150 метров  при скорости ветра свыше 14 метров в секунду.

- На акватории морского порта движение судов не допускается при скорости ветра свыше 15 метров в секунду.

- При скорости ветра  свыше 15 метров в секунду с разрешения капитана морского порта допускается движение судов, используемых для обслуживания морского порта (далее – суда портофлота), в случае использования их для аварийно-спасательных работ.

- На акватории морского порта не допускается движение:

танкеров при видимости менее 20 кабельтовых (3 704 метра) и отсутствии  видимости створных знаков;

судов, наибольшая длина которых не более 20 метров, с допустимым количеством людей на борту не более 12 человек;

при видимости  менее 15 кабельтовых (2 778 метров);

при высоте волны свыше 2 метров;

при скорости ветра свыше 15 метров в секунду.

- Судам, наибольшая длина которых не более 20 метров, с допустимым количеством людей на борту не более 12 человек не разрешается:

затруднять движение и маневрирование судов;

приближаться к судам на расстояние менее 100 метров;

подходить к судам, стоящим на якоре или у причала;

пересекать курс судов по носу на расстоянии менее 5 кабельтовых (926 метров);

становиться на якорь в пределах подходного фарватера и на якорных стоянках № 1 и № 2.

Движение судов, наибольшая длина которых не более 20 метров, с допустимым количеством людей на борту не более 12 человек осуществляется  за ограничительными буями подходного фарватера.

- Капитан морского порта предоставляет сведения о навигационной, гидрометеорологической и иной информации, предусмотренной настоящими Обязательными постановлениями (далее - местные предупреждения), капитанам судов, находящихся в морском порту.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется в районах якорных стоянок и у причалов морского порта.

- Швартовка к многоточечным рейдовым причалам  осуществляется с помощью судов, осуществляющих крепление и подачу швартовных концов (далее – швартовные суда).

- Операции по сливу (наливу) нефти и нефтепродуктов осуществляются у многоточечного рейдового причала № 3, на наплавном технологическом переходе которого установлены 4 гибких шланга длинной 20 метров, и у многоточечного рейдового причала № 4, на наплавном технологическом переходе которого установлены  5 гибких шлангов длинной 20 метров.

- До начала операций по сливу (наливу) нефти и нефтепродуктов капитан судна и оператор морского терминала согласовывают  план проведения сливо-наливных операций, в том числе значения максимальной интенсивности слива-налива и план действий при возникновении аварий  во время слива (налива) нефти и нефтепродуктов.

Боновый постановщик и плавучие боны должны находиться в немедленной готовности к постановке бонового заграждения.

- На судне, стоящем у многоточечного рейдового причала, для слива (налива) нефти и нефтепродуктов выставляется вахтенный у грузовых манифольдов.

- В нештатных ситуациях и в случаях противоправных действий по отношению к судну и его экипажу вахтенный у грузовых манифольдов незамедлительно сообщает о данных ситуациях капитану морского порта, оператору морского терминала, другим должностным лицам и организациям, взаимодействующим с судном.

- При сливе (наливе) нефти и нефтепродуктов на судне:

швартовные концы должны быть  обтянутыми. Расстояние до наплавного перехода  многоточечного рейдового причала должно составлять от 4 до 6 метров в зависимости от осадки судна;

на баке и корме должно быть подготовлено к немедленному использованию устройство для аварийной буксировки;

палубные шпигаты должны быть закрыты для исключения попадания нефтепродуктов с палубы за борт;

под шланговыми соединениями должны быть установлены специальные поддоны, исключающие попадание нефтепродуктов из шланговых соединений на палубу;

судно и экипаж должны быть в состоянии готовности для немедленного отхода судна от причала.

- Грузовые операции на акватории морского порта не допускаются:

при скорости ветра свыше 15 метров в секунду для судов водоизмещением до 50 тысяч тонн;

при скорости ветра свыше 10 метров в секунду для судов водоизмещением свыше 50 тысяч тонн;

при отрицательной температуре ниже 27 градусов Цельсия.

- В морском порту перевалка  опасных грузов наливом, в том числе нефти и нефтепродуктов, осуществляется  круглосуточно.

- Перевалка опасных грузов наливом, в том числе нефти и нефтепродуктов, не допускается:

при грозе;

при усилении ветра свыше 15 метров в секунду;

при волновом режиме свыше 0,5 метра;

без установки боновых заграждений и приведения в готовность к применению средств борьбы с разливами и пожаротушения.

- При получении штормового предупреждения капитан морского порта немедленно оповещает суда, стоящие в морском порту, операторов морских терминалов и морских лоцманов.

- При получении штормового предупреждения:

судами, стоящими в морском порту, операторами морских терминалов и морскими лоцманами незамедлительно подтверждается информация о получении штормового предупреждения;

осуществляется постоянное наблюдение за изменением погоды, скоростью и направлением ветра, атмосферным давлением, облачностью;

экипаж судна  должен вернуться на судно;

подаются и крепятся дополнительные швартовные концы на швартовные бочки;

буксиры приводятся в немедленную готовность;

убираются боновые заграждения, выставленные на время грузовых операций.

- Капитаном морского порта схема швартовки судов к причалам доводится до сведения капитанов судов.

- Швартовка к причалам № 1 и № 2 осуществляется любым бортом в соответствии со схемой швартовки.

- Швартовка к многоточечным рейдовым причалам  № 3 и № 4 разрешается только носом на выход в соответствии со схемами швартовки.

- Суда подают и крепят швартовы  на швартовные бочки, минимальное расстояние до наплавных технологических переходов (далее - понтонов) должно составлять не менее четырех метров из-за конструкции крепления понтонов к грунту.

- На многоточечный рейдовый причал № 3 круглогодично швартовка осуществляется с отдачей левого якоря.

- На многоточечный рейдовый причал № 4 швартовка осуществляется:

в период летней навигации - с отдачей двух якорей;

в период зимней навигации - с отдачей левого якоря.

Судовые швартовные концы подаются на рейдовые бочки № 1, 2, 3, 4, 5; с рейдовых бочек № 0, 6, 7 подаются и крепятся береговые швартовы.

- У многоточечных рейдовых причалов № 3 и № 4 работа судов винтами не допускается.

- Стоянка судов на рейде № 1 морского порта допускается в ожидании свободного причала и для проведения грузовых операций.

- В ледовых условиях стоянка судов на рейде № 2 в ледовой зарубке разрешается в ожидании освобождения причала при обеспечении вахты на ходовом мостике с отдачей одного якоря.

- Заход в морской порт в ледовых условиях атомных ледоколов при проводке танкеров по подходному фарватеру во льду допускается без стоянки на рейде № 2 морского порта.

- Места на территории и акватории морского порта для длительной стоянки судов определяются капитаном морского порта и доводятся до сведения судовладельцев и  капитанов судов.

- Длительная стоянка судов вспомогательного флота и судов портового флота осуществляется на специально выделенных береговых площадках и у причала № 2.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- Прием нефтесодержащих, льяльных и фекальных вод, мусора в морском порту не производится.

Суда, заходящие в морской порт, должны иметь достаточные емкости для хранения нефтесодержащих, льяльных и фекальных вод, мусора (далее – судовые отходы) в период нахождения судов в морском порту, обеспечивающие  хранение судовых отходов до места  его сдачи в другом морском порту.

- Карантинный причал в морском порту отсутствует.

- Санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный, фитосанитарный контроли судов, заходящих в морской порт,  производятся в  морских портах Мурманск, Кандалакша, Архангельск.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда, находящиеся на акватории морского порта, несут постоянную радиовахту на каналах 12 и 16 очень высокой частоты (далее – ОВЧ).

- Взаимодействие между капитаном морского порта и судами осуществляется с использованием радиотелефонной связи на канале 12 ОВЧ. Позывной «Витино порт контроль».

- Канал 12 ОВЧ используется также для:

связи с буксирами при швартовных и буксировочных операциях;

передачи штормовых предупреждений и подтверждений о получении информации о штормовых предупреждениях.

- Сведения о глубинах акватории морского порта и технических возможностях морского порта в части приема судов

- Морской порт  принимает суда с максимальной осадкой до 13 метров, максимальной длиной до 230 метров и максимальной шириной до 32 метров.

- Сведения о глубинах на акватории морского порта приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах  на акватории морского порта доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно или по мере их изменения.

- Сведения о передаче информации при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- Капитану морского порта на канале 12 ОВЧ передаются сведения об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны, в том числе:

оповещения капитана морского порта о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна;

оповещения капитана морского порта о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны портового средства;

оповещения лиц командного состава, ответственных за охрану судна, и должностных лиц, ответственных за охрану портового средства, о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровней охраны судов, находящихся в морском порту или намеревающихся зайти в морской порт, и портовых средств капитаном морского порта.

Оповещение и подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о фарватерах акватории морского порта и глубинах акватории морского порта

Фарватер ведет от линии створа светящих знаков (далее - линия створа) Продольный, проходит через точку пересечения линии створа Продольный с линией створа Ряшков Западный, точку пересечения линии створа Ряшков Западный с линией створа Встречный, далее по линии створа Олений Южный до точки пересечения линии створа Олений Южный с линией створа Палкинский, далее -         к причалам морского порта.

Длина фарватера составляет 25,03 километра, ширина 150 метров.

Минимальная глубина на фарватере к морскому порту составляет 12,6 метра, максимальная 58,0 метра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Причалы | Географические координаты расположения причала | Технические характеристики |  |  |  |  |  | Назначение причала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метров) | глубина у причала (метров) | параметры расчетного судна: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водоизмещение (тысяч тонн) | длина наибольшая (метров) | ширина (метров) | осадка в грузу (метров) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Причал № 1 | 67º04,85´N 032º19,45´E 9 кабельтовых к NW от мыса Воронишный | 80 | 3.2 | 2,5 | 70 | 10 | 3 | Универсальный |
| Причал № 2 | 67º04,75´N 032º19,95´E 7 кабельтовых к NW от мыса Воронишный | 216 | 4.0 | 4,9 | 119 | 13,5 | 3,8 | Универсальный |
| Причал № 3. Многоточечный рейдовый плавучий причал | 67º04,70´N 032º20,45´E 5.5 кабельтовых к NNW от мыса Воронишный | 36 | 17.2 | 137 | 249,79 | 44,1 | 15,4 | Слив нефтепродуктов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причал № 4. Многоточечный рейдовый плавучий причал | 67º04,60´N 032º20,95´E 4 кабельтовых к NNW от мыса Воронишный | 180 | 13.2 | 88,6 | 230 | 32.2 | 11.5 | Слив нефтепродуктов |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

- Сведения о якорных стоянках морского порта

1. Якорная стоянка № 1 ограничена прямыми линиями, соединяющими точки в географических координатах:

66° 53’15,45”северной широты   и  032° 50’46,00” восточной долготы;

66° 54’17,99” северной широты   и  032° 50’46,00” восточной долготы;

66° 54’17,99” северной широты   и  032° 49’14,00” восточной долготы;

66° 53’24,55” северной широты   и  032° 49’14,00” восточной долготы.

Проектная глубина якорной стоянки № 1 составляет  55 метров.

2. Якорная стоянка №  2 ограничена окружностью с радиусом 380 метров, с центром, расположенным в точке с географическими координатами:  67° 04’50,3” северной широты 032° 21’27,6” восточной долготы.

Проектная глубина якорной стоянки № 2 составляет 14,1 метра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п. 20)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту

| Дедвейт судна | Минимальное количество буксиров и их мощность |  |
| --- | --- | --- |
|  | Швартовка | Отшвартовка |
| Причал № 1 |  |  |
| До 2 500 тонн | 2 х 444 киловатт | 2 х 444 киловатт |
| Причал № 2 |  |  |
| До 10 000 тонн | 2 х 888 киловатт | 2 х 888 киловатт |
| Причалы № 3, 4 |  |  |
| От 33001 до 50000 тонн | 2 х 1702 киловатт 1 х 888 киловатт | 2 х 1702 киловатт |
| От 50 001 до 85000 тонн | 2 х 2220 киловатт 2 х 888 киловатт | 2 х 2220 киловатт 1 х 888 киловатт |
| От 85 001 до 150000 тонн | 2 х 2960 киловатт 2 х 1332 киловатт | 2 х 2960 киловатт 1 х 1332 киловатт |

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30    (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 48, ст. 6246.; 2011, № 1, ст. 3.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I),  ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246.

Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября        2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

Статья 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г.  № 261-ФЗ «О морских портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1153.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 марта 2010 г. № 417-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1680).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2060-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 3, ст. 427).

13 метров - это предельная осадка на выход судна из морского порта, в зависимости от уровня прилива на дату выхода судна, при соблюдении ряда дополнительных мер (с учётом давления, наличия сгонных ветров, при расчёте выхода судна в заключительной фазе прилива и при буксирном обеспечении).